Tiki-mini

모바일 로봇을 작게 만들어 연구, 개발, 교육에 쓰도록 설계된 실습 로봇이다. 기본 동작 원리부터 OpenCV 비전, YOLO 인식까지 직접 구현해 실제 로봇에서 돌릴 수 있다.

| Control Board | 64bit, Quad-Core Processor 8GB |
| --- | --- |
| Neural Processing Unit | >= 25 TOPS NPU |
| Camera | 8MP Wide-Angle CSI Camera |
| Sensor | LiDAR, IMU Sensor, Tracker Sensor |
| Motor | DC Geared Motor(Encoder 포함) |
| Communication | USB, Wi-Fi |
| Battery | 18650 3S2P Battery |
| Size(W x H x D) | 220 * 60 * 210 (mm) |
| Weight | 2 kg |
| Working Time | 5h |
| Material | Aluminum, Steel |
| Speed | >= 175rpm |
| Language & SDK | Python/C/C++, ROS2 Humble |

- 프로젝트 목표

Lidar SLAM 및 자율주행 실습

- 개발환경 세팅

MobaXterm을 이용하여 Wi-Fi 연결

- 로봇 기본 제어

Tiki-mini는 감속기가 달린 BDC 모터와 실제 회전 속도를 재는 엔코더를 쓴다. 엔코더가 있으면 지령 속도와 실제 속도의 오차를 줄이는 PID 속도 제어가 가능하다.

Taki-mini에서는  차동 방식을 택하였다. 차동 방식은 로봇 양쪽에 독립적으로 제어되는 두 개의 구동 바퀴를 배치하고, 좌우 바퀴의 회전수(속도) 차이를 이용해 차량이나 로봇의 방향을 바꾸고 주행하는 방식을 말한다.

Tiki-mini는 IMU 센서와 카메라와 LiDAR를 이용한다.

IMU(관성 측정 장치) : 가속도계, 자이로, 지자기 센서로 로봇의 자세와 회전을 측정한다. 직진을 곧게 유지하고 정확한 각도로 돌 때 사용한다.

카메라 : IMX219 8 MP을 사용하며, 라즈베리 파이 카메라 모듈 V2 및 엔비디아 젯슨 나노(NVIDIA Jetson Nano) 등의 임베디드 보드에 주로 사용되는 카메라 모듈이다.

LiDAR : LiDAR 센서는 레이저 펄스를 발사하고 반사되어 돌아오는 시간을 측정해 주변 환경을 정밀한 3차원 이미지와 지도로 만드는 거리 감지 기술이다. 거리 재는 원리에는 ToF(Time of Flight)와 삼각측량(triangulation) 두가지 방식이 있다.

- SLAM

로봇이 처음보는 공간에서 위치 추정과 지도 작성을 동시에 푸는 문제를 SLAM(Simultaneous Localization And Mapping)이라고 한다.

SLAM의 작동 원리

시작 위치에서 센서 데이터를 수집하고, 초기 지도를 생성한 후 이동하면서 센서 데이터를 지속적으로 수집하며 현재 데이터와 이전 데이터를 비교하여 특징점을 매칭하고, 이동량을 계산한다. 계산된 이동량을 기반으로 지도를 업데이트를 하고 업데이트 된 지도와 센서 데이터를 이용하여 현재 위치를 추정한다. 이 단계들을 반복하여 지도를 점차적으로 완성하고, 정확한 위치 추정을 수행한다.